UCHWAŁA Nr …………….

RADY GMINY CZERNICA

z  dnia ……..………... 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 tekst jednolity), oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/147/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe).

Rada Gminy Czernica stwierdza, że sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica XXII/198/2012 z dnia 20 listopada 2012r. i uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

- rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowi załącznik nr 1;

- rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr  2;

- rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3.

§ 3.

Na ustalenia planu składają się:

- ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

- ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

- przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

- Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami;

- teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;

- nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczająca dopuszczalne zbliżenie wszelkich budynków;

- powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez obrys ścian budynku, do której nie wlicza się:

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy;

- przepisy szczególne lub odrębne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

- przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu - w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;

- usługi - działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, ochrony zdrowia, sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek naukowych lub edukacyjnych a także działalność firm pocztowych, kurierskich i telekomunikacyjnych, zdrowia i opieki społecznej.

    - Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5.

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica opracowania;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;

- oznaczenia graficzne, literowe i cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- strefa ochrony konserwatorskiej, równoznaczna z obszarem ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;

- strefa ochrony zabytków archeologicznych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

# Rozdział 2

# Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6.

Ustala się grupy kategorii oraz kategorie przeznaczenia terenu, przyporządkowując poszczególnym grupom kategorii oraz kategoriom przeznaczenia terenu następujące oznaczenia literowe na rysunku planu:

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- RZ - tereny zieleni nieurządzonej;

- ZL -  tereny lasów;

- WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

- WH - obiekty hydrotechniczne w tym elektrownie wodne i urządzenia towarzyszące;

- KS - tereny obsługi komunikacji;

- KDD - droga klasy D – dojazdowa;

- KDW - droga wewnętrzna;

- KDPj - ciąg pieszo-jezdny.

§ 7.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują dopuszczenia i ograniczenia zawarte w Rozdziale 3.

§ 8.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenie działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;

- ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;

- stosownie do przepisów odrębnych, związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu, w środowisku dla terenów o zróżnicowanych dopuszczalnych poziomach hałasu, zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- południowa część obszaru opracowania położona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002 dla którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

- dla oznaczonego na rysunku planu Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017, obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

- dla oznaczonego na rysunku planu projektowanego Nadodrzańsko Oławsko – Wrocławskiego Parku Krajobrazowego, obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

- oznaczone na rysunku planu stanowiska roślin chronionych podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych OWO/ONO Nr 320 Pradolina Odry (S Wrocław) w strefach zasilania obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- Strefę ochrony konserwatorskiej, równoznaczną z obszarem ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w której obowiązują następujące wymogi:

  - należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu;

  - przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej tradycji architektonicznej; w przypadku istniejącego obiektu – po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójna kompozycję z istniejącą częścią;

  - nowa i przebudowywana zabudowa winna być zharmonizowana  z historyczna kompozycją przestrzenno – architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej – ukształtowania bryły;

  - nowa zabudowa nie może dominować nad zabudowa historyczną;

  - obowiązują następujące parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków do 9m, (dopuszcza się np. ganek, garaż) – nie dotyczy obiektów historycznych, które posiadają inną wysokość, wyklucza się możliwość prowadzenia portyków, przypór, bądź innych elementów nie występujących w lokalnej zabudowie o funkcji mieszkaniowej, powstałej przed 1945r.,

- w nowej lub przebudowanej zabudowie stosować dachy dwuspadowe (ewentualnie z naczółkami), symetryczne, o kącie nachylenia 380-450, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym, matowym; w obiektach historycznych, które posiadały inna bryłę dachu i inne pokrycie niż ceramiczne stosuje się formy i pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu,

- budynki murowane; elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących we wsi budynkach historycznych  o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych – wymagane elewacje tynkowane lub o ceglanym licu,

- zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiałów okładzinowych,

- należy stosować kolory pastelowe,

- okna prostokątne, w układzie pionowym, o tradycyjnych podziałach krzyżowych, w budynkach gospodarczych można stosować okna w formie kwadratu, wielopodziałowe,

- elementy dysharmonizujące, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie,

- wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,

- obowiązuje zachowanie i uzupełnianie zieleni wysokiej w tym nasadzeń przydrożnych oraz zachować krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym układem miejscowości,

- umieszczanie reklam i innych tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione,

- wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,

- zakaz stawiania wolnostojących silosów,

- Ochronę konserwatorską dla obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych do ujęcia w ewidencji zabytków:

Stopień wodny „Janowice”

- Elektrownia wodna,

- Jaz iglicowo-kozłowy,

- Budynek szopy jazowej,

- Budynek dyżurki śluzy I,

- Śluza komorowa „Janowice I”,

- Most drogowy nad śluzą I,

- Śluza komorowa „Janowice II”,

- Most drogowy nad śluzą II

  - Dla obiektów, o których mowa w pkt. 2, obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- obiekty zabytkowe należy poddać restauracji i modernizacji technicznej,

- należy zachować i odtworzyć ich rozplanowanie, bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane materiały budowlane oraz kolorystykę elewacji,

- należy zachować lub odtworzyć ich rozplanowanie, bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane materiały budowlane oraz kolorystykę elewacji,

- należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć, historyczny detal architektoniczny,

- należy chronić zachowany układ i wystrój wnętrz oraz dążyć do jego odtworzenia w tych przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmianom,

- należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

- należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,

- elementy napowierzchniowe instalacji technicznych oraz elementy reklamy projektować i montować z zachowaniem wartości zabytkowych.

- Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany.

- Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w granicach której zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą komunikacji - zatoki, parkingi, wiaty przystankowe itp.;

- ogrodzenia działek przyległe do dróg publicznych dopuszcza się o wysokości nie wyższej niż 1,7m, wykonane z cegły, drewna, kamienia, metaloplastyki, żywopłotów, zakazuje się stosowania prefabrykowanych elementów betonowych;

- zabrania się umieszczania na elewacjach budynków tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części;

- tablice reklamowe i informacyjne winny być umieszczane w rejonie wejścia do budynku lub na teren nieruchomości.

§ 11.

- W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

  - ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu określonym na rysunku planu oraz w przepisach szczegółowych uchwały;

  - dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, obiektów i budynków lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie linii zabudowy dopuszcza się ich rozbudowę w sposób nie przekraczający elewacji frontowej budynków.

- Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów, zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 12.

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:

- określa się obszar szczególnego zagrożenia powodzią (obszar międzywala), na którym obowiązują przepisy odrębne;

- ustala się granicę 50-cio metrowej strefy od odpowietrznej stopy wału przeciwpowodziowego, w której obowiązują przepisy odrębne,

- w granicach opracowania planu występuje zasięg zalewu powodzi z 1997r.;

- w granicach opracowania planu nie ustala się terenów górniczych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału  nieruchomości, ustala się:

- dla terenów  oznaczonych na rysunku planu MN:

- powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:

-	900m2 dla zabudowy  jednorodzinnej wolnostojącej,

-	600m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,

-	300m2 dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej;

- szerokość frontów działek nie może być mniejsza niż:

-	18 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

-	12 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,

-	6 m dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 60° do 120°;

- dla terenów dla terenów  oznaczonych na rysunku planu KS, WH:

- powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 100m2

- szerokość frontów działek nie może być mniejsza niż 6m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 60° do 120°;

- dla pozostałych terenów innych niż rolne:

- powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 50m2,

- szerokość frontów działek nie może być mniejsza niż 2m

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 60° do 160°.

§14.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:

- na terenie lasu wyznaczonego na rysunku planu ZL zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, o ile przepisy odrębne tego nie wykluczają;

- na terenie RZ obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem możliwości sytuowania budowli hydrotechnicznych na terenie 8RZ;

- wyznacza się dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji EC Czechnica – Oleśnica, pas technologiczny o szerokości 40m, po 20m licząc od osi linii, gdzie dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając następujące ograniczenia:

  - zakaz sadzenia roślinności wysokiej,

  - budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa w tym minimalnych dopuszczalnych odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań dotyczących dopuszczalnego natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 110kV,

  - lokalizacja budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych sprzętem budowlanym,

    - należy pozostawić pas terenu o szerokości minimum 5 m wolny od zabudowy, wzdłuż krawędzi rowów melioracyjnych, umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych.

§ 15.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

  - dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – nie wyznaczonych na rysunku planu – szerokość w liniach  rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 8 m.

  - dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu na wszystkich terenach pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;

  - dopuszcza się prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg;

  - dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu.

- W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia, ustala się:

    - w zakresie zaopatrzenia w wodę

      - zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

      - do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody,

      - budowę sieci wodociągowej w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe;

- w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych:

  - odprowadzenie ścieków komunalnych wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. b,

  - do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się urządzenia indywidualnego gromadzenia i oczyszczania ścieków,

  - budowę przepompowni ścieków komunalnych, zlokalizowanych zgodnie z lokalnymi i technicznymi uwarunkowaniami;

- w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

  - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b,

  - stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów utwardzonych w obrębie posesji,

  - objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów zabudowanych i utwardzonych,

  - usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji szkodliwych dla środowiska określonych w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,

  - utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. d,

  - wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów otwartych rowów melioracyjnych obowiązek pozostawienia wolnego od nasadzeń pasa terenu o szerokości min. 2m;

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

  - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej,

  - rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb,

  - dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące lub wbudowane,

  - dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

  - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrzeżeniem lit. b;

  - do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

  - zaopatrzenie w ciepło z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła,

  - dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej, gazu i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych,

  - ustala się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

  - w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną:

    - dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

    - dopuszcza się obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji;

- w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

§ 16.

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się, że do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe.

§ 17.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

§ 18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 17MN ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- uzupełniające – usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii,  obsługi ludności lub przedsiębiorstw, zdrowia i kultury, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe, garaże, parkingi, zabudowa gospodarcza, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

- powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż:

  - 900m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

  - 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

  - 300m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

- wysokość budynku nie może przekroczyć 12m;

- wskaźnik intensywności zabudowy wynosi od 0,1 do 1;

- nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- dach o nachyleniu połaci od 30º do 45º, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną kolorze ceglastym, matowym;

- dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn, okien połaciowych itp.;

- dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn;

- garaże mogą być wyłącznie parterowe, wysokość budynku nie może przekroczyć 6m i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego;

- należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:

- nie mniej niż dwa miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2,

- następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20m2 do 50m2,

- każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług;

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;

- powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni działki;

- dla terenów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej należy stosować przepisy zawarte w §10 ust.1 pkt 1);

- dla części działek znajdujących się na terenie 2MN, 7MN, 10MN, dopuszcza się komunikację poprzez realizację przepustów na rowach przyległych do ww. terenów.

§19.

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RZ do 8RZ  ustala się przeznaczenie:

  - podstawowe – zieleń nieurządzona;

  - uzupełniające – wały przeciwpowodziowe, boiska sportowe, przystanie rzeczne, pola biwakowe, urządzenia obsługi turystyki, ścieżki rowerowe, ciągi spacerowe, parkingi,  obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej.

- Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje się lokalizacji budynków z wyjątkiem budowli hydrotechnicznych na terenie 8RZ.

§ 20.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – las, zalesienie, zadrzewienie;

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenie, o którym mowa w ust.1 zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 21.

- Dla terenów  oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 8WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe (w tym rzeka Odra);

- Na terenie oznaczonym symbolem 8WS dopuszcza się budowle hydrotechniczne (jazy, zapory, śluzy wodne).

- Na terenach oznaczonych symbolem 1WS – 6WS dopuszcza się zarurowanie.

§ 22.

- Dla terenów  oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WH do 2WH ustala się przeznaczenie:

  - podstawowe – budowle hydrotechniczne;

  - uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, drogi wewnętrzne, zieleń izolacyjna.

    - Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- wysokość budynku nie może przekroczyć 12m;

- wskaźnik intensywności zabudowy wynosi od 0,1 do 1;

- Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się przebudowę lub likwidację istniejących sieci infrastruktury przestrzennej, kolidującą z planowanym zainwestowaniem.

§ 23.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – teren urządzeń komunikacji;

- uzupełniające – zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 24.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – droga lokalna (w tym poszerzenie drogi);

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

  - Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających od 0,5m do 10m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25.

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 6KDD ustala się przeznaczenie

- podstawowe – droga dojazdowa;

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

  - 10 m dla drogi 1KDD;

  - zgodna z granicami władania dla dróg: 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD.

§ 26.

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 15KDW ustala się przeznaczenie:

  - podstawowe – droga wewnętrzna, niepubliczna;

  - uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:

  - 6 m dla drogi 2KDW;

  - od 3m do 7m dla drogi 11KDW;

  - zgodna z granicami władania dla dróg: 1KDW, 3KDW - 10KDW, 12KDW – 14KDW.

§ 27.

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDPj do 2KDPj ustala się przeznaczenie

  - podstawowe – ciągi pieszo-jezdne;

  - uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z granicami władania.

# Rozdział 4

# Przepisy końcowe

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.